长治市瑞悦鑫商贸有限公司瑞悦鑫仓储扩建项目

竣工环境保护验收意见

2024年4月16日，长治市瑞悦鑫商贸有限公司根据《长治市瑞悦鑫商贸有限公司瑞悦鑫仓储扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照国家环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)、山西省环境保护厅《关于做好建设项目环境保护管理工作的相关通知》(晋环许可函〔2018〕39号)，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和长治高新区行政审批局对项目环评批复（长高行审函〔2023〕26号）等要求对本项目进行竣工环境保护验收。

参加会议的有：建设单位长治市瑞悦鑫商贸有限公司、竣工环保验收报告编制单位山西灏田工程项目管理有限公司及应邀到会的环保专家。验收期间，与会人员现场检查了工程及环保设施的建设、运行情况，分别听取了建设单位代表对项目环保设施建设情况、验收报告编制单位对竣工环保验收报告的介绍，查阅核实了有关资料。经讨论和审议，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于长治高新区翟店街道南舍村西北400m处，占地面积为96592.3m2，中心坐标北纬36°18′54.740″，东经113°7′58.913″，扩建，设计年周转煤炭50万t，实际年周转煤炭50万t。工程主要建设内容见表1。

表1    工程主要建设内容表

| 类别 | 项目组成 |  | 建设内容 | 建设完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 封闭式仓储车间 |  | 新建一座储煤库，占地面积25000m2（200m×125m），高12m（最高点），全封闭轻钢结构，地面采用混凝土硬化，包括原煤堆放区、中煤堆放区、精煤堆放区和煤泥堆放区，最大堆煤高度为3m。储煤库内设置1套固定式喷淋洒水装置，装卸点设2台雾炮机。 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 办公楼 |  | 依托现有，1座，1层，100m2，砖混结构 | 与环评一致 |
|  | 门房 |  | 利用厂区原有，1间，30m2砖混结构 | 与环评一致 |
|  | 磅房 |  | 1间，20m2砖混结构 | 与环评一致 |
| 储运工程 | 运输道路 |  | 厂内运输道路全硬化，厂外运输主要依托309国道 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 供热 |  | 车间不供暖，办公区由空调供暖 | 与环评一致 |
|  | 供电 |  | 依托现有，由山西新华大铸业化工集团有限责任公司原有供电网接入，厂区设一台100KVA变压器 | 与环评一致 |
|  | 给水 |  | 接自南舍村自来水管网 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废气 | 煤炭储存 | 物料全部存放于全封闭厂房，地面全部硬化，仓库顶部安装喷淋装置定期喷洒抑尘 | 与环评一致 |
|  |  | 装卸扬尘 | 规范原料卸料操作，原料卸料必须在封闭储库内进行，尽量降低卸料高度，储库布设库顶喷淋设施和雾炮机定期进行洒水抑尘 | 与环评一致 |
|  |  | 运输扬尘 | 厂区内道路及厂区至主干公路的道路硬化，及时清扫，定期洒水抑尘，运输车辆均使用国四以上封闭运输车辆，杜绝抛洒，在易起尘路段减速慢行，厂区出入口设一座洗车平台，厂内配备洒水车 | 与环评一致 |
|  | 废水 | 生活污水 | 排入环保旱厕，定期清掏肥田处理 | 与环评一致 |
|  |  | 煤库喷淋水 | 在储煤库四周设置淋控水导流渠，并在地势低洼处设一座10m3沉淀池，淋控水经导流渠进入沉淀池沉淀后循环使用，不外排 | 与环评一致 |
|  |  | 车辆冲洗废水 | 厂区内设一个洗车平台并配套设置沉淀循环水池（10m3），经沉淀后循环使用，不外排。 | 与环评一致 |
|  |  | 初期雨水收集 | 设一座容积约650m3的初期雨水收集池，收集后的雨水经沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排 | 与环评一致 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾 | 依托现有，厂区设垃圾箱收集，定期委托环卫部门处理 | 与环评一致 |
|  |  | 沉淀池沉渣 | 掺入原煤外售 | 与环评一致 |
|  |  | 废矿物油、废油桶 | 暂存于5m2危废暂存间，交由有资质单位定期处理 | 暂存于10m2危废暂存间，交由有资质单位定期处理 |
|  | 噪声 |  | 运输车辆及时保养，合理安排车流，在通过村庄时禁止鸣笛，利用建筑隔声，减速慢行，非道路移动机械定期维修保养等。 | 与环评一致 |

（二）建设过程及环保审批情况

2022年9月26日，长治高新区行政审批局对“瑞悦鑫仓储扩建项目”进行了备案，项目代码：2209-140451-89-01-900391。

2022年10月，长治市瑞悦鑫商贸有限公司委托山西蓝朗环境科技有限公司编制了《长治市瑞悦鑫商贸有限公司瑞悦鑫仓储扩建项目环境影响报告表》；2023年5月18日，长治高新区行政审批局以长高行审函〔2023〕26号文对项目环评进行了批复。

项目于2023年1月开工建设，2024年2月竣工。

2024年4月2日，长治市瑞悦鑫商贸有限公司变更了固定污染源排污登记（登记编号：91140481MA0HC23961001Z，有效期限为2024年4月2日-2029年4月1日）。2024年4月开始调试。

长治市瑞悦鑫商贸有限公司在未取得环评批复的情况下先行建设，属未批先建项目。2023年4月18日，长治市生态环境局对其下达了行政处罚决定书（长环罚字〔2023〕016007号），公司于2023年4月26日缴纳了罚款。

（三）投资情况

项目实际总投资200万元，其中环保工程投资为40万元，占实际总投资的20%。

（四）验收范围

本次验收针对长治市瑞悦鑫商贸有限公司瑞悦鑫仓储扩建项目全部工程内容。

二、工程变动情况

经现场勘查，对照生态环境部办公厅《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）文件要求，本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

工程环保设施按环评及批复要求建设情况见表2、表3。

表2  环评要求和企业实际完成情况表

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 运输 | 颗粒物 | 厂区内道路及厂区至主干公路的道路硬化，及时清扫，定期洒水抑尘，运输车辆均使用国四以上封闭运输车辆，杜绝抛洒，在易起尘路段减速慢行，厂区出入口设一座洗车平台，厂内配备洒水车。 | 按环评要求完成 |
|  | 卸料 | 颗粒物 | 物料全部存放于全封闭厂房，地面全部硬化，仓库顶部安装喷淋装置定期喷洒抑尘 | 按环评要求完成 |
|  | 堆场 | 颗粒物 | 规范原料卸料操作，原料卸料必须在封闭储库内进行，尽量降低卸料高度，储库布设库顶喷淋设施和雾炮机定期进行洒水抑尘 | 按环评要求完成 |
| 地表水环境 | 职工生活 | COD、SS、BOD5、氨氮 | 排入环保旱厕，定期清掏肥田处理 | 按环评要求完成 |
|  | 洗车平台废水 | SS | 排入10m3沉淀循环水池，经沉淀后循环使用，不外排。 | 按环评要求完成 |
|  | 初期雨水 | SS | 设一座容积约650m3的初期雨水收集池，收集后的雨水经沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排 | 按环评要求完成 |
|  | 淋控水 | SS | 在储煤库四周设置淋控水导流渠，并在地势低洼处设一座10m3沉淀池，淋控水经导流渠进入沉淀池沉淀后循环使用，不外排 | 按环评要求完成 |
| 声环境 | 铲车、运输车辆等机械噪声 | 设备 噪声 | 运输车辆及时保养，合理安排车流，在通过村庄时禁止鸣笛，利用建筑隔声，减速慢行，非道路移动机械定期维修保养等。 | 按环评要求完成 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 办公区 | 生活 垃圾 | 设置封闭式垃圾箱，集中收集后由环卫部门统一处置。 | 按环评要求完成 |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 洗车废水沉淀池、初期雨水收集池、淋控水池中沉渣掺入原煤中一同出售 | 按环评要求完成 |
|  | 设备维护 | 废矿物油、废油桶 | 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 | 按环评要求完成 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 根据项目所在地的地形特点优化地面布局，对储煤棚地面、沉淀池和收集水池等进行硬化及防渗，防止土壤及地下水环境污染，并且在运营期加强管理。通过对厂区各区域采取以上有效防渗措施后，能有效防止渗漏造成土壤及地下水污染。 |  |  | 按环评要求完成 |
| 生态保护措施 | 按照环评要求切实落实各种污染控制措施，运输车辆经过村庄时减速慢行，注意遮蔽。 |  |  | 按环评要求完成 |
| 环境风险防范措施 | 制定风险应急措施，加强监控和环境管理；加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识，针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。 对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项规程规范；建立健全环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 |  |  | 按环评要求完成 |
| 其他环境管理要求 | 本项目建成后，企业应完善现有的环境管理组织，负责整个厂区的环保工作，负责对项目废气、废水、噪声和固体废物处理处置情况进行监督管理，履行环境管理和环境监控职责。 |  |  | 按环评要求完成 |

表3  环评批复要求和企业实际完成情况表

| 序号 | 环评批复中要求措施 |  | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 严格落实大气污染防治措施 | 1、煤炭堆存、装卸过程产生的粉尘 物料全部存放于全封闭厂房，地面全部硬化，原料卸料必须在封闭储库内进行，在储煤库内顶部平行布置喷雾管道，管道上每隔3m均匀布置喷雾喷枪，保证其喷出的水雾最大可能的覆盖整个煤场，同时配置雾炮机定期进行洒水抑尘。 | 按环评批复要求完成 |
|  |  | 2、运输扬尘 厂区道路硬化、及时清扫、洒水抑尘，运输车辆均使用国四以上封闭运输车辆，杜绝抛洒，厂区出入口设一座洗车平台，厂内配备洒水车。 | 按环评批复要求完成 |
| 二 | 严格落实水污染防治措施：生活污水排入环保旱厕定期清掏，不外排；煤棚喷洒淋控水通过导流渠进入沉淀池，经沉淀后循环使用，不外排；车辆清洗废水经沉淀后循环使用，不外排；初期雨水经收集池收集后用于厂区洒水，不外排。 |  | 按环评批复要求完成 |
| 三 | 严格落实固体废物污染防治措施：按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及相关要求设置危废暂存间并做好临时贮存场所的环境管理工作。废矿物油、废油桶等危险固体废物集中收集暂存于危废暂存间，分类堆放，由有资质的单位收集处置。一般工业固废初期雨水收集池、沉淀池等产生的沉渣作为原煤外售。生活垃圾定期交由环卫部门统一处理。 |  | 按环评批复要求完成 |
| 四 | 强化噪声污染防治措施：采取运输车辆及时保养，合理安排车流，在通过村庄时禁止鸣笛，利用建筑隔声，减速慢行，非道路移动机械定期维修保养等措施，确保厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。 |  | 按环评批复要求完成 |
| 五 | 落实地下水及土壤防治措施：严格按照《报告表》要求，落实各项分区防渗措施，危废暂存间、初期雨水池、沉淀池、环保厕所等做为重点防渗区，采取严格的防渗措施，确保不对地下水和土壤环境造成影响 |  | 按环评批复要求完成 |
| 六 | 落实各项环境风险防范和处置措施，按要求加强风险管理，提高风险防范意识，编制应急预案，加强工作人员相关培训，定期开展应急演练，有效防范环境风险。 |  | 按环评批复要求完成 |

四、环境保护设施调试效果

长治市瑞悦鑫商贸有限公司委托河南启航环境检测有限公司于2024年4月10日、11日、12日对本项目进行了竣工环境保护验收监测（QHJC-WT-24040904）。监测期间生产负荷为78%，监测结果如下：

（一）废水

本项目职工生活污水排入环保旱厕，定期清掏，不外排；煤棚喷洒淋控水进入沉淀池沉淀后循环使用，不外排；车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。

（二）废气

厂界无组织颗粒物监控点最大浓度差值为0.239mg/m3，符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中浓度限值要求。

- （三）厂界噪声

本项目厂界四周噪声昼间等效声级为54.9-57.4dB（A），夜间等效声级为45.4-48.3dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区昼间60dB（A）、夜间50dB（A）标准限值。

- （四）固体废物

本项目沉淀池产生的沉渣掺入原煤中外售，生活垃圾设置封闭式垃圾箱，集中收集后由环卫部门统一处置；废矿物油、废油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。固体废物均得到合理处置。

（五）总量控制

- 本项目无总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

本项目敏感点北舍村监测点TSP最高浓度值为0.175mg/m3，南舍村监测点TSP最高浓度值为0.185mg/m3，均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限制要求。无生产、生活污水排放。厂界噪声监测结果满足相关排放标准要求。固体废物均得到妥善处置。项目的建设对周围环境影响较小。

六、验收结论

长治市瑞悦鑫商贸有限公司瑞悦鑫仓储扩建项目执行了环境影响评价制度和“三同时”制度；项目主要环保设施按照环评和批复要求进行了建设，无重大变动；监测结果表明，各项污染物均满足达标排放要求。逐一对照核查，项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，项目具备竣工环境保护验收条件，同意通过验收。

七、后续要求

- 企业应加强环保设施的运行管理，完善相关环保制度，保证环保设施与生产设施同步运行，确保污染物稳定达标排放。

附件：验收人员签名表。

- 长治市瑞悦鑫商贸有限公司

- 2024年4月16日